Instruktion vid förflyttning med uppresningslyft

Uppresningsväst utprovad till………………………………………Födelsedata…………………..

Uppresningsväst förskriven av	……………………………………..Telefon………………………….

Uppresningsväst (fabrikat, modell och storlek)……………………………….....Ind.nr.....................

Används ihop med följande lyft (fabrikat, modell)……………………………………………………..

Lyften används vid alla förflyttningar          Ja                        Nej, enbart vid följande tillfällen

…………………………………………………………………………………………

| Armarnas placering Innanför Utanför |  | Instruktioner vid förflyttningen Förflyttningen sker alltid från sittande till sittande Ska utföras av 2 personer Får utföras av 1 person Övrigt:………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | 1. Placera uppresningsvästen – För ner uppresningsvästen bakom vårdtagaren, överkanten ska vara strax under armhålan. – Knäpp bältet och dra åt innan uppresning. Eventuella tillbehör ……………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Fäst uppresningsvästen på lyften – Placera fötterna på fotplattan och justera vid behov underbenstöden. Stödens övre kant ska vara ca 2 cm nedanför knäskålarna. – Fäst uppresningsvästen i lyftbygeln enligt följande………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….................................................. Fäst eventuella tillbehör enligt följande …………………………………………………………………………………………...................................................... …………………………………………………………………………………………….................................................. 3. Starta uppresningen – Be vårdtagaren greppa om lyftarmen – Höj lyftarmen tills alla lyftband är sträckta och kontrollera att de inte hakat ur. – Uppmana vårdtagaren att luta sig bakåt och skjuta ifrån under uppresningen. |  |
| Som personal ska du: - se till att uppresningsvästen inte används i kombination med uppresningslyft av annat fabrikat - ha utbildning i lyfthantering. - följa denna instruktion och bruksanvisning. - känna till risker med personlyft och lyftsele och använda dessa på ett säkert sätt. - kontrollera att personlyft och lyftsele är hela och fungerar inför varje lyfttillfälle och efter varje tvätt. Rapportera om fel upptäcks på produkten. - kontrollera lyftselens individnummer så att det är rätt produkt till rätt person. - få den enskilde delaktig i förflyttningen. - informera arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast om den enskildes behov, vikt eller funktionsnivå förändras. |  |  |

Bilder: Liko ©                                                                                               Original sparas som journalhandling                      2024-05-07